KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Spis treści

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia						2

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystania i sposób pokrycia nieruchomości 
szatą roślinną										7

- Rodzaj technologii									11

- Warianty przedsięwzięcia									15

- Przewidywane ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów, 
paliw oraz energii										17

- Rozwiązania chroniące środowisko							20

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko				25

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko					28

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia								29

- Streszczenie										31

Załącznik:

- Szkic planowanego przedsięwzięcia w skali 1:5000, na kopii mapy ewidencyjnej;

- Decyzja koncesyjna nr 609/98 (znak: OŚ-II-1-7512/31/97/98) z dnia 28.05.1998 roku wydana przez Wojewodę Słupskiego (kserokopia);

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa i wyrobisk górniczych w skali 1:2000 – kopia z dokumentacji mierniczo-geologicznej odkrywkowego zakładu górniczego „Gace-Krakulice-Kompleks A” (2 arkusze);

- Decyzja nr 1843/96 (znak: OŚ-II-3-7512-2-7/96) z dnia 22.11.1996 roku wydana przez Wojewodę Słupskiego (kserokopia);

- Decyzja nr 613/98 (znak: OŚ-II-1-7512/2/98) z dnia 08.06.1998 roku wydana przez Wojewodę Słupskiego (kserokopia);

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wydobywaniu torfu (omowa dzierżawy nr 1 z dnia 30 Lipca 1996), na planowanym obszarze górniczym „Gace-Krakulice-Kompleks A/1” o powierzchni 57,34 ha.

Na złożu torfu „Krakulice-Gać. Kompleks A” o powierzchni w granicach udokumentowania 126,34 ha, jest obecnie prowadzona eksploatacja torfu sposobem odkrywkowym, metodą frezerową na podstawie decyzji koncesyjnej nr 609/98 (znak: OŚ-II-1-7512/31/97/98) z dnia 28.05.1998 roku wydanej przez Wojewodę Słupskiego, w granicach ustanowionego obszaru górniczego „Gace-Krakulice-Kompleks A” o powierzchni 126,32 ha.

Planowane przedsięwzięcie, które zgodnie z § 2 ust 1 punkt 27, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, Dz. U. z 2013 r. poz. 817), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust 2 punkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późniejszymi zmianami), jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji torfu.

Zgodnie z art. 72 ust 1 punkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późniejszymi zmianami), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Skala przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na kontynuacji eksploatacji kopaliny (torfu), co wiąże się z przedłużeniem okresu obowiązywania do 2026 roku decyzji koncesyjnej na wydobywanie torfu nr 609/98 (znak: OŚ-II-1-7512/31/97/98) z dnia 28.05.1998 roku wydanej przez Wojewodę Słupskiego.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ewidencyjnym

- 147/8		– o powierzchni 2,6709 ha

- 147/9		– o powierzchni 6,5204 ha

- 147/10		– o powierzchni 7,8872 ha

- 147/12		– o powierzchni 7,8319 ha

- 147/18		– o powierzchni 12,7376 ha

- 147/19		– o powierzchni 8,1744 ha

- 147/20		– o powierzchni 13,8833 ha

obręb geodezyjny Gać, gmina Główczyce, powiat słupski, województwo pomorskie, o ogólnej powierzchni 59,7057 ha.

Z tego, teren złoża o powierzchni 57,34 ha będzie przeznaczony pod eksploatację torfu (planowany obszar górniczy „Gace-Krakulice-Kompleks A/1”), a powierzchnia 2,37 ha będzie przeznaczona pod pasy transportowe.

Właścicielem w/w działek jest Skarb Państwa a administratorem jest Starosta Słupski. „Hollas” sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku dzierżawi w/w grunty.

Złoże torfu zostało udokumentowane w „Uproszczonej dokumentacji geologicznej w kategorii C1 złoża torfu Krakulice-Gać. Kompleks A” (M. Turowski – 1996 rok), zatwierdzonej decyzją nr 1843/96 Wojewody Słupskiego z dnia 22 listopada 1996 roku, znak: OŚ-II-3-7512-2-7/96.

Zgodnie z „Operatem ewidencyjnym zasobów złoża torfu „Krakulice-Gać. Kompleks A” na dzień 31.12.2013 roku” zasoby kopaliny wynoszą:

- zasoby geologiczne 		– 2 874,57 tys. m3;

- zasoby bilansowe 			– 2 244,12 tys. m3;

- zasoby pozabilansowe 		–    630,45 tys. m3;

- zasoby przemysłowe 		–    564,97 tys. m3;

- zasoby nieprzemysłowe 		– 1 679,15 tys. m3;

Zakłada się eksploatację zasobów przemysłowych w ilości około 500 tys. m3. Jak wspominano wyżej, projektowana eksploatacja będzie prowadzona na powierzchni 57,34 ha.

Prognozowana wielkość wydobycia kopaliny wyniesie około 50 tys. m3/rok, a czas prowadzenie eksploatacji wyniesie około 10 lat. Biorą pod uwagę zmienność koniunktury zakłada się ostateczne zakończenie eksploatacji torfu w 2026 roku

Biorąc pod uwagę technologię eksploatacji, zakłada się sezonowość prowadzenia eksploatacji, w zależności do zapotrzebowania kontrahentów na torf.

Zakłada się, że przy wydobywaniu torfu w sezonie eksploatacyjnym będzie pracować do 6 osób, a przy transporcie urobionej kopaliny do 3 osób. Poprzez realizację przedsięwzięcia jest uwarunkowana dalsza działalność pobliskiego zakładu przetwórczego, w którym jest zatrudnionych razem  22 osób.

Usytuowanie przedsięwzięcia

Administracyjnie obszar planowanej inwestycji znajduje się w miejscowości Gać, gmina Główczyce, powiat słupski, województwo pomorskie.

Teren złoża leży w północno-wschodniej części gminy Główczyce i jest położony w mezoregionie Wybrzeże Słowińskie (313.41) należącym do makroregionu Pobrzeże Koszalińskie (313.4), wchodzącego w skład podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie (313) (Kondracki).

Pod względem geomorfologicznym interesujący nas obszar jest równiną torfową.

Położenie geograficzne środka terenu planowanego przedsięwzięcia określają współrzędne: 17º29´55´´ długości geograficznej wschodniej i 54º40´49´´ szerokości geograficznej północnej.

Złoże torfu Krakulice-Gać. Kompleks A znajduje się w zlewni rzeki Łeba.

Złoże do eksploatacji było przygotowane w połowie lat pięćdziesiątych, wtedy też wykopano rów główny. Biegnie on pomiędzy granicami wyrobisk Aa i Ab od strony zachodniej i wyrobiskami A0, A1, A2, A3, i A4 od strony wschodniej a następnie uchodzi do rzeki Łeba. Prostopadle do rowu głównego wpadają rowy zbierające, prowadzące wody z poszczególnych wyrobisk. Wokół złoża są wykopane rowy opaskowe, zatrzymujące napływ wody z terenów przyległych

Zwierciadło wody gruntowej w pasach 30 ÷ 40 m od rowów utrzymuje się na poziomie 50 ÷ 60 cm od powierzchni, natomiast w dalszej odległości od rowów układa się na poziomie 20 ÷ 30 cm od powierzchni.

Najbliższym miastem w pobliżu jest Lębork – siedziba Starostwa Lęborskiego.

Usytuowanie przedsięwzięcia w stosunku do obszarów o których mowa w art. 63 ust 1 punkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późniejszymi zmianami), przedstawia się następująco:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

  - obszar złoża torfu „Krakulice-Gać Kompleks A” leży w zlewni rzeki Łeba, o zwierciadle wody gruntowej w pasach 30 ÷ 40 m od rowów na poziomie 50 ÷ 60 cm od powierzchni, natomiast w dalszej odległości od rowów układa się na poziomie 20 ÷ 30 cm od powierzchni (jest to typowe dla złóż torfu, na których jest prowadzona eksploatacja metodą frezerową);

- obszary wybrzeży

  - nie dotyczy, nie występują;

- obszary górskie lub leśne

  - na obszarze przedsięwzięcia nie występują obszary górskie i leśne;

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

  - nie dotyczy, nie występują;

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

  - teren złoża torfu „Krakulice-Gać. Kompleks A” leży na obszarze Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. W niewielkiej odległości od granic złoża, wzdłuż zachodniej i północnej granicy złoża biegnie granica obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 i granica Słowińskiego Parku Narodowego.

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

  - w związku z projektowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w stosunku do stanu istniejącego;

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

  - nie dotyczy, nie występują;

- gęstość zaludnienia

  - w najbliższym sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia, nie występują budynki mieszkalne, a średnia gęstość zaludnienia na terenie gminy Główczyce wynosi 30 mieszkańca / 1 km2;

- obszary przylegające do jezior

  - nie dotyczy, nie występują;

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

  - nie dotyczy, nie występują;

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystania i sposób pokrycia nieruchomości szatą roślinną

Na złożu torfu „Krakulice-Gać. Kompleks A” o powierzchni w granicach udokumentowania 126,34 ha, jest prowadzona eksploatacja torfu sposobem odkrywkowym, metodą frezerową na podstawie decyzji koncesyjnej nr 609/98 (znak: OŚ-II-1-7512/31/97/98) z dnia 28.05.1998 roku wydanej przez Wojewodę Słupskiego, w granicach ustanowionego obszaru górniczego „Gace-Krakulice-Kompleks A” o powierzchni 126,32 ha.

Jak wspominano uprzednio, planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ewidencyjnym

- 147/8		– o powierzchni 2,6709 ha

- 147/9		– o powierzchni 6,5204 ha

- 147/10		– o powierzchni 7,8872 ha

- 147/12		– o powierzchni 7,8319 ha

- 147/18		– o powierzchni 12,7376 ha

- 147/19		– o powierzchni 8,1744 ha

- 147/20		– o powierzchni 13,8833 ha

obręb geodezyjny Gać, gmina Główczyce, powiat słupski, województwo pomorskie, o ogólnej powierzchni 59,7057 ha.

Z tego, teren złoża o powierzchni 57,34 ha będzie przeznaczony pod eksploatację torfu (planowany obszar górniczy „Gace-Krakulice-Kompleks A/1”), a powierzchnia 2,37 ha będzie przeznaczona pod pasy transportowe.

Obecnie na złożu torfu „Krakulice-Gać. Kompleks A” istnieje technologiczna sieć rowów odwadniających, które zostały wykonane już w latach 50 tych ubiegłego wieku  wraz rozpoczęciem wydobywania torfu w celu odwodnienia pól eksploatacyjnych.

Odwodnienie złoża jest przystosowane do technologii eksploatacji. Na rowach są zbudowane przepusty, które umożliwiają swobodne poruszanie się maszyn i ludzi po wyrobiskach eksploatacyjnych.

Rozstaw rowów osuszających wynosi 20 m. Woda spływa poprzez sieć rowów osuszających i zbierających do rowu głównego, w którym jest gromadzona. Część wód jest odprowadzana do istniejących zawodnionych potorfi.

Złoże torfu zasilane jest wodami opadowymi. Tak, więc wody odprowadzane ze złoża, są wodami naturalnymi (charakterystycznymi dla wód torfowiska wysokiego), w żaden sposób niezanieczyszczone poprzez działalność górniczą.

Na złożu torfu istnieje linia kolejki wąskotorowej (600 mm), po której będą się poruszały zestawy składające się z lokomotywek i wózków, służące do wywozu wydobytej kopaliny (proszku torfowego) ze złoża na „zakład torfowy”, zlokalizowany poza terenem złoża.

Na złożu torfu nie ma specjalnych dróg przeznaczonych do poruszania się maszyn. Maszyny torfiarskie są przystosowane do poruszania się do gruncie słabonośnym. Generalnie maszyny te przemieszczają się głównie po złożu pasami położonymi wzdłuż rowów odwodnienia technologicznego.

Poza tym na terenie obszaru górniczego nie ma żadnych obiektów budowlanych, oraz innych urządzeń naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia (59,71 ha) występują: nieużytki (N) – 30,96 ha, rowy (W) – 0,68 ha i użytki kopalniane (K) – 28,06 ha.

Jak wspominano wyżej, obecnie teren planowanego przedsięwzięcia jest przeznaczony pod eksploatację torfu (odkrywkowy zakład górniczy „Gace-Krakulice-Kompleks A”).

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Według zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Główczycach Nr 93/R/2012 z dnia 23.01.2012 roku:

„- działki nr: 147/8; 147/9; 147/10; 147/11; 147/12; 147/13; 147/14; 147/15; 147/16; 147/17; 147/18; 147/19; 147/20 oznaczono jako teren górniczy „Gace-Krakulice-Kompleks A”, złoże torfu w eksploatacji.”

Złoże torfu

Złoże torfu Krakulice-Gać. Kompleks A o powierzchni w granicy udokumentowania 126,34 ha stanowi część wielkiego kompleksu torfowisk „Gać” miedzy odcinkiem ujściowym rzeki Łeby na południu a wybrzeżem jeziora Łebsko na północy. Łączny obszar tych „wielkich bagien” zajmuje około 1600 ha. Ograniczają go od północy piaszczyste wydmy, od zachodu płaskie tereny zalewowe, od południowego zachodu i zachodu rzeka Łeba, a od północnego wschodu i wschodu wzgórza morenowe.

Złoże jest zróżnicowane, w jego budowie biorą udział wszystkie trzy typy torfów. Spąg buduje torf niski trzcinowy, miejscami z domieszką turzyc. Stopień rozkładu tej warstwy waha się do 30% do 40%. Warstwy środkowe zalega torfu przejściowy turzycowy z udziałem mchów brunatnych i torfowców, przy średnim stopniu rozkładu 25,3%. Warstwy stropowe buduje torf wysoki torfowcowy w górnych warstwach z udziałem wełnianki. Średni stopień rozkładu wynosi 20,3% przy wahaniach 15÷30%. Przeciętna miąższość torfu wynosi od 1,00 m do 5,00 m. Popielność torfu w złożu jest niska i wynosi średnio 3,10%. Wilgotność względna torfu w złożu wynosi średnio 89%, a średnia gęstość objętościowa 0,900 kg/dcm3. Średnie pH torfu w złożu wynosi 4,5. Osadów podtorfowych brak. Podłoże złoża torfowego stanowią piaski drobne i średnioziarniste.

Złoże torfu Krakulice-Gać. Kompleks A stanowi wycinek złoża torfu „Gace” o powierzchni 1242 ha, które zostało udokumentowane w kat. A w 1955 roku przez Centralne Biuro Studiów i projektów przemysłu torfowego „Torfprojekt” w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. Zasoby geologiczne zostały zatwierdzone przez Prezesa b. CUG w akcie zatwierdzenia znak: KZK/Z/469/56 z dnia 29,02.1956 r.

Złoże torfu „Krakulice-Gać. Kompleks A” znajduje się w zlewni rzeki Łeba. Złoże do eksploatacji było przygotowane w połowie lat pięćdziesiątych, wtedy też wykopano rów główny. Biegnie on pomiędzy granicami wyrobisk Aa i Ab od strony zachodniej i wyrobiskami A0, A1, A2, A3, i A4 od strony wschodniej a następnie uchodzi do rzeki Łeba. Prostopadle do rowu głównego wpadają rowy zbierające, prowadzące wody z poszczególnych wyrobisk. Wokół złoża są wykopane rowy opaskowe, zatrzymujące napływ wody z terenów przyległych.

Zwierciadło wody gruntowej w pasach 30 ÷ 40 m od rowów utrzymuje się na poziomie 50 ÷ 60 cm od powierzchni, natomiast w dalszej odległości od rowów układa się na poziomie 20 ÷ 30 cm od powierzchni.

Obszar złoża obejmuje gleby torfowe [T] znajdujące się w obrębie planowanych wyrobisk górniczych. Teren złoża graniczy także z glebami torfowymi.

Szata roślinna

Szata roślinna i fizjonomia torfowiska „Krakulice-Gać Kompleks A”, na przestrzeni lat uległa przeobrażeniom w wyniku długotrwałej działalności człowieka polegającej na odwodnieniu złoża w latach 50-tych ubiegłego wieku, oraz eksploatacji torfu. Na miejsce naturalnych ekosystemów torfowiskowych wkroczyły zastępcze zbiorowiska roślinne. Obecnie obszar złoża w granicy zasobów przemysłowych (przeznaczonych do dalszej eksploatacji), jest całkowicie pozbawiony roślinności.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba wycinki żadnych drzew oraz zakrzaczeń ani żadnych innych zmian w szacie roślinnej.

- Rodzaj technologii

Jak wspominano w rozdziale 2, na złożu torfu „Krakulice-Gać. Kompleks A” jest prowadzona eksploatacja kopaliny sposobem odkrywkowym, metodą powierzchniową (frezerową).

W trakcie procesu technologicznego przy wydobywaniu torfu metodą frezerową, torf ze złoża jest skrawany i przyjmuje postać proszku torfowego, a w trakcie wysychania traci wilgotność (z około 82% do około 55%) i zmniejsza się jego gęstość objętościowa. Następnie proszek torfowy jest składowany na złożu w hałdach. Metodą frezerową złoże jest eksploatowane przy użyciu zestawu specjalistycznych maszyn doczepianych do ciągników gąsienicowych lub kołowych.

Półfabrykat torfowy (proszek torfowy) jest składowany na złożu. Hałdy torfu są formowane na krańcach pól torfowych, wzdłuż rowów zbierających. Skarpy składowisk wydobytej kopaliny są formowane pod kątem około 50°.

Ze względu na małą wytrzymałość złoża torfowego zastosowano transport kolejowy proszku torfowego z hałd do zakładu torfowego zlokalizowanego poza obszarem górniczym.

Proszek torfowy wywożony będzie sukcesywnie przez cały rok koleją wąskotorową o rozstawie szyn 600 mm, w wózkach skrzyniowych o pojemności 6 m3. Zestaw ciągniony będzie lokomotywką spalinową. Załadunek proszku torfowego na wózki będzie prowadzony koparką gąsienicową z osprzętem przedsiębiernym (lub osprzętem chwytakowym).

Na terenie złoża nie ma pobudowanych dróg. Maszyny do prac eksploatacyjnych oraz pracownicy poruszają się bezpośrednio na powierzchni wyrobisk wzdłuż rowów odwodnienia technologicznego.

Zgodnie z „Uproszczonym projektem zagospodarowania złoża torfu Krakulice-Gać. Kompleks A” okres kalendarzowy eksploatacji wynosi:

początek sezonu				1 maja

koniec sezonu					5 września

termin zakończenia prac remontowych 	30 listopada

Roboty remontowe pól eksploatacyjnych prowadzone są w okresach po deszczu, kiedy złoże jest zbyt wilgotne dla prowadzenia prac wydobywczych oraz w okresie po zakończeniu prac eksploatacji. Operatorzy maszyn wydobywczych w okresach tych pracują z maszynami do robót remontowych i przygotowawczych.

Kopalinę stanowi torf wysoki a w partiach spągowych także przejściowy, który jest i będzie wykorzystywany do celów ogrodniczych i rolniczych. Wydobycie kopaliny odbywać się będzie zgodnie z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny wydanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego, w granicach ustanowionego obszaru górniczego, oraz z uwzględnieniem zachowania pasów ochronnych, zgodnie z „PN-G-02100:1996 – górnictwo odkrywkowe – szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”.

Nie przewiduje się prowadzenia prac przygotowawczych i udostepniających gdyż złoże jest od dawna eksploatowane. Nie będzie także zdejmowany i zwałowany nadkład.

Wydobycie metodą powierzchniową (frezerową) wymaga intensywnego odwodnienia górnej warstwy. Krzywa depresji musi znajdować się poniżej 0,5 m od powierzchni eksploatowanej. W wyniku odwodnienia nastąpiło obniżenie wilgotności wierzchniej warstwy złoża z około 92% do około 82%. Obniżenie wilgotności torfu spowodowało wzrost wytrzymałości powierzchni złoża, co pozwala na swobodne przemieszczanie się maszyn torfiarskich. Pozwola także na prawidłowe skrawanie powierzchni za pomocą frezarki torfowej oraz szybsze wysychanie odspojonego torfu.

Odwodnienie technologiczne działa tylko na powierzchni wyrobisk i powoduje obniżenie zwierciadła wody o około 0,3 ÷ 0,7 m. Wpływ odwodnienia na tereny przyległe jest znikomy i nie przekracza 20 ÷ 30 m od granicy pól eksploatacyjnych.

Złoże jest zasilane głównie wodami opadowymi, a odwodnienie jest grawitacyjne.

Prawidłowy sposób prowadzenia eksploatacji i warunki środowiskowe, w których będzie się odbywać, nie powodują obecnie i nie będą powodować w przyszłości sytuacji awaryjnych. Jedynie źle prowadzona eksploatacja może doprowadzić do zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi ze strony pracujących maszyn, czynnego wyrobiska oraz ruchu środków transportowych.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji oraz osób zatrudnionych na terenie kopalni przedsiębiorca wprowadził odpowiednią profilaktykę, która będzie w dalszych latach kontynuowana , a  do której należy zaliczyć między innymi:

- na drogach i dojściach do wyrobisk oraz miejscach szczególnie niebezpiecznych są ustawione tablice ostrzegawcze o zakazie wstępu osób postronnych na teren zakładu górniczego;

- w czasie długotrwałych opadów oraz w okresie wiosennych roztopów są prowadzone częste obserwacje skarp rowów odwodnienia technologicznego.

Wydobywanie kopaliny w bliskim sąsiedztwie zawodnionych wyrobisk stwarza pewne zagrożenie utonięcia zarówno ludzi jak i sprzętu wydobywczego. Profilaktyka polega obecnie i będzie polegała na:

- posiadaniu sprzętu ratowniczego (koło ratunkowe, lina)

- zabezpieczeniu zbiornika wodnego przed osobami postronnymi dodatkowymi tablicami ostrzegawczymi.

Użytkownik złoża umieścił w kabinach maszyn pracujących na złożu numery telefonów do: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji i przedsiębiorcy górniczego.

W kabinach maszyn znajdują się apteczki pierwszej pomocy.

Na terenie zakładu górniczego znajdują  się apteczka zawierającą leki pierwszej pomocy i środki opatrunkowe.

Obecnie funkcjonujący zakład górniczy wyposażony jest w telefon komórkowy, z którego wyznaczony pracownik ma zapewnioną łączność z kierownikiem ruchu zakładu górniczego, przedsiębiorą górniczym oraz z pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną i policją.

W istniejący odkrywkowym zakładzie górniczym, którego działanie planuje się kontynuować,  podstawowymi maszynami urabiającymi, ładującymi i transportującymi są:

- ciągniki kołowe i gąsienicowe – z napędem spalinowym (silniki spalinowe wysokoprężne o mocy do 80 do 200 KM), wraz z zestawem doczepianych maszyn do eksploatacji torfu metodą frezerową (frezarka torfowa, wzruszacz, zgarniacz, zbieracz torfu, równiarka, karczownik, itp.), oraz współpracujące z przyczepami na podwoziu kołowym lub gąsienicowym, o parametrach technicznych pozwalających na prowadzenie prac przy urabianiu kopaliny;

- koparki – służące do prac przygotowawczych i remontowych pól torfowych oraz ładowania półfabrykatu torfowego, z napędem spalinowym wysokoprężnym o mocy do 100 do 170 KM, na podwoziu gąsienicowym lub kołowym, z osprzętem podsiębiernym, przedsiębiernym, włókowym lub chwytakowym (łyżki o pojemności od 0,8 m3 do 1,5 m3), o głębokości kopania do 5,0 m oraz wysokości załadunku do 3,0 m, o parametrach technicznych pozwalających na prowadzenie prac przy wydobywaniu torfu;

- lokomotywki spalinowe – z napędem spalinowym wysokoprężnym, służące do transportu proszku torfowego, w doczepianych wózkach skrzyniowych o pojemności 6 m3, po torach o szerokości 600 mm, o parametrach technicznych pozwalających na prowadzenie prac przy odstawie kopaliny;

- spycharki – służące do prac pomocniczych, z napędem spalinowym, na podwoziu gąsienicowym, współpracujące z osprzętem typu: zrywaki, lemiesze o specjalnej konstrukcji itp., o parametrach technicznych pozwalających na prowadzenie prac przy wydobywaniu torfu;

- specjalistyczne maszyny torfiarskie – równiarka torfowa, podgarniacz torfowy itp., z napędem spalinowym, na podwoziu gąsienicowym, o parametrach technicznych pozwalających na prowadzenie prac związanych z eksploatacja torfu.

Wszystkie maszyny i urządzenia pracujące w zakładzie górniczym są własnością przedsiębiorcy górniczego, i mają być dostosowane do warunków geologiczno-górniczych istniejących na zakładzie górniczym.

- Warianty przedsięwzięcia

W przypadku planowanego przedsięwzięcia polegającego na kontumacji eksploatacji torfu metodą frezerową (tj.: przedłużenia ważności koncesji), należy rozpatrywać tylko dwa warianty przedsięwzięcia tj: wariant niepodejmowania realizacji przedsięwzięcia, oraz wariant realizacji przedsięwzięcia.

Wariant niepodejmowania realizacji przedsięwzięcia

Wariant niepodejmowania realizacji przedsięwzięcia pozostawi przedmiotowy teren w postaci dotychczasowej. Na tym terenie do dnia 04.06.2016 roku tj. do dnia ważności decyzji koncesyjnej, będzie prowadzona eksploatacja torfu metodą powierzchniową (frezerową). Zakłada się, że po zakończeniu eksploatacji w czerwcu 2016 roku na złożu „Krakulice-Gać Kompleks A” pozostaną niewyeksploatowane zasoby przemysłowe kopaliny w ilości około 500 tys. m3, zalegające na zaniechanych polach technologicznych o łącznej powierzchni około 59,7 ha.

Obowiązujący obecnie „Projekt techniczny rekultywacji potorfi na złożu torfuKrakulice –Gać” opracowany i zatwierdzony w 1998 roku zakłada rekultywację poprzez renaturyzację.  Według projektu, po wyeksploatowaniu  złoża przedsiębiorca jest zobowiązany do rozbiórki infrastruktury (tory kolejki, przepusty), zasypania rowów odwadniających , wyrównania terenu i jego spulchnienia broną w celu przyspieszenia mineralizacji. Ma to spowodować „wejście i rozwój roślinności pionierskiej”, a w dalszej perspektywie „ustabilizowanie się zwierciadła wody na poziomie terenu” i „wyparcie roślinności pionierskiej przez zespoły torfotwórcze”.

W wariancie niepodejmowania realizacji przedsięwzięcia powyższy projekt rekultywacji potorfi nie jest możliwy do skutecznego przeprowadzenia. Eksploatacja nie została przeprowadzona do zamierzonego poziomu, co uniemożliwi ustabilizowanie się zwierciadła wody na poziomie terenu. Działki wcześniej eksploatowane i rekultywowane, (obecnie częściowo zalane) znajdują się nawet około 2 metrów poniżej powierzchni obecnie eksploatowanej.Teren planowanego przedsięwzięcia jest całkowicie pozbawiony roślinności. Różnica w poziomach działek może na długo uniemożliwić podsiąkanie wody a w konsekwencji  zasiedlenie terenu przez jakąkolwiek roślinność. W tej sytuacji zakładanie szybkiej renaturyzacji, a w szczególności sukcesji w kierunku torfowiska wysokiego jest raczej nieuzasadnione.

Ponadto nowoczesne metody rekultywacji potorfi, w przeciwieństwie do planu obowiązującego w kompleksie Krakulice–Gać obecnie, zakładają pozostawienie na rekultywowanej powierzchni zagłębień terenu np. płytkich rowów zbierających jako rezerwuarów wody i miejsc, z których rozpoczyna się ekspansja roślinności pionierskiej. W świetle najnowszych badań, zaniechane kopalnie torfu z zalegająca kopaliną są poważnym źródłem CO2 i mają niebagatelny wpływ na efekt cieplarniany. Proponowane  w projekcie rekultywacji spulchnienie powierzchni w celu przyspieszenia mineralizacji wydaje się nieracjonalne z punktu widzenia pożądanej sukcesji w kierunku torfowiska wysokiego a także z uwagi na przyspieszenie emisji gazów cieplarnianych.

Niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia oznacza niewyeksploatowanie do końca kopaliny. Poza aspektem nieracjonalnego i nieefektywnego wykorzystania zasobów spowoduje pozostawienie przedmiotowego terenu niejako własnemu losowi, z powodu niedostosowania obowiązującego planu rekultywacji do obecnych warunków. Renaturyzacja w kierunku zbiornika wodnego czy torfowiska jest mało prawdopodobna a w krótkim okresie czasu wydaje się niemożliwa.

Ponadto niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia niesie ze sobą ważny aspekt społeczny. Spowoduje zamknięcie "Zakładu Górniczego” oraz przetwarzającego kopalinę Zakładu Torfowego w Krakulicach a w efekcie utratę pracy przez 22 osoby.

Wariant realizacji przedsięwzięcia (wariant proponowany przez przedsiębiorcę górniczego)

Przy drugim wariancie przedsiębiorca górniczy planuje prowadzenie eksploatacji kopaliny do wyczerpania zasobów przemysłowych określonych w dokumentacji geologicznej i projekcie zagospodarowania złoża, sposobem odkrywkowym, metodą frezerową. Zakłada się prowadzenie eksploatacji do 2026 roku. Nie zakłada się zmiany metody i technologii wydobywania kopaliny ani rozszerzenia obszaru na którym kopalina jest obecnie wydobywana.

Należy zaznaczyć, że każda eksploatacja kopalin jest przedsięwzięciem ingerującym w środowisko naturalne. W związku z prowadzoną eksploatacją odkrywkową powstanie częściowo zawodnione wyrobisko górnicze (potorfie) o powierzchni około 50 ha, a co za tym idzie nastąpi lokalna zmiana ukształtowania terenu. Teren przeznaczony pod eksploatację będzie nadal czasowo wyłączony z produkcji leśnej i rolnej. Aby maksymalnie zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie eksploatacji na środowisko, wydobycie kopaliny należy prowadzić zgodnie z postanowieniami przyszłej koncesji na wydobywanie kopaliny wydanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego, oraz przepisami zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, z późniejszymi zmianami). Po zakończeniu eksploatacji, a także w trakcie eksploatacji torfu na bieżąco należy prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych. Po zakończeniu wydobywania kopaliny (torfu) mogą powstać zbiorniki wodne,  wykorzystywane jako zbiorniki retencyjne. Istnienie zbiorników wodnych może się także przyczynić do stworzenia odpowiednich warunków dla bytowania ptactwa wodnego oraz płazów.

Plan rekultywacji powinien być opracowany przy możliwie szerokiej współpracy z Słowińskim Parkiem Narodowym oraz jednostkami badawczymi. Powinno się określić, czy z punktu widzenia walorów przyrodniczych przedmiotowego obszaru plan rekultywacji powinien zakładać całkowite odcięcie odpływu wody i  powstanie zbiornika wodnego czy też poprzez częściową regulację odpływu – sterowana sukcesję w stronę torfowiska wysokiego lub przejściowego. W przypadku wyboru drugiego wariantu można założyć częściową introdukcję gatunków roślin torfotwórczych na części rekultywowanego obszaru.

Wariant realizacji przedsięwzięcia zakłada dużo większe wykorzystanie zasobów kopaliny złoża torfu „Krakulice-Gać Kompleks A” zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232, z późniejszymi zmianami).

Racjonalny wariant przedsięwzięcia

„Racjonalnym wariantem” jest wariant proponowany przez przedsiębiorcę górniczego, to jest dalsze prowadzenie eksploatacji torfu, na obszarze na którym jest usytuowany odkrywkowy zakład górniczy „Gace-Krakulice-Kompleks A”. Jest to teren, na którym od połowy lat 50-tych ubiegłego wieku jest prowadzona eksploatacja torfu. Dalsze prowadzenie eksploatacji nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu, a zakłada jedynie lepsze wykorzystanie zasobów udokumentowanego złoża.

Z punktu widzenia wartości przyrodniczej terenu po zakończeniu eksploatacji kopaliny, należy stwierdzić, że wariant realizacji przedsięwzięcia wydaje się być jedynym  umożliwiającym skuteczną rekultywację potorfia. W przypadku zaprzestania wydobycia torfu w 2016 roku i pozostawienia niewydobytej kopaliny,  praktycznie niemożliwe będzie powstanie zbiornika wodnego.  Z uwagi na fakt, że przyległe działki są położone znacznie niżej, poziom wód gruntowych będzie prawdopodobnie zbyt niski, aby umożliwić  szybką kolonizację przez rośliny.

Umożliwienie przedsiębiorcy górniczemu wydobycia kopaliny pozwoli na zmianę planowanego sposobu rekultywacji potorfii. W zależności od przyjętego sposobu rekultywacji, możliwe będzie zarówno powstanie zbiornika wodnego jak i siedliska częściowo podmokłego ze zbiorowiskiem roślin torfowych.

Za drugim wariantem przemawia także fakt wzrastającego w ostatnim czasie zapotrzebowania na wyroby z torfu dla celów ogrodniczych i rolniczych, oraz istnienie na tym terenie czynnej kopalni torfu. Jest to kontynuacja istniejącej na tym obszarze funkcji zagospodarowania terenu.

Istniejący zakład torfowy i stanowiąca jego zaplecze surowcowe kopalnia torfu, daje zatrudnienie i środki utrzymania dla 22 rodzin.

- Przewidywane ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Nie przewiduje się na planowanym zakładzie górniczym wykorzystywania energii cieplnej i gazowej. Wydobycie kopaliny oraz załadunek urobku na środki transportu będzie prowadzony tylko przy świetle dziennym. Nie przewiduje się także prowadzenia przeróbki kopaliny. Dlatego też zakład górniczy nie będzie korzystał z energii elektrycznej.

Wydobycie kopaliny będzie prowadzone sposobem odkrywkowym, metodą frezerową przy użyciu zestawu specjalistycznych maszyn doczepianych do ciągników gąsienicowych lub kołowych.

Wydobyty proszek torfowy z hałd zlokalizowanych na złożu będzie wywożony w ciągu całego roku, istniejącą koleją wąskotorową o rozstawie szyn 600 mm, w wózkach skrzyniowych o pojemności 6 m3. Zestaw ciągniony będzie lokomotywką spalinową.

Maszyny zatrudnione w ruchu projektowanego zakładu górniczego dostosowane będą do warunków górniczo geologicznych istniejących w zakładzie górniczym.

Jak wspominano uprzednio na złożu torfu „Krakulice-Gać Kompleks A” okres kalendarzowy eksploatacji wynosi:

początek sezonu				1 maja

koniec sezonu					5 września

termin zakończenia prac remontowych 	30 listopada

Biorąc pod uwagę technologię eksploatacji i powierzchnię netto przeznaczoną pod wydobycie kopaliny (około 45 ha), w okresie od 1 maja do 5 września, będą przeprowadzone 22 cykle eksploatacyjne polegające na; frezowaniu powierzchni złoża warstwą 1,5÷2,0 cm, wzruszaniu sfrezowanych powierzchni mającej na celu wysuszenie odspojonej warstwy torfu,  zgarniecie wysuszonej warstwy w wałki, a potem zbiór wydobytego proszku torfowego za pomocą zbieraczy doczepianych do ciągnika i złożeniu torfu na hałdy przy krańcach pól torfowych. Prace wydobywcze są prowadzone przy słonecznej pogodzie, co najmniej kilka dni po opadach deszczu. Każdy deszcz przerywa urabianie kopaliny na kilka dni. W zależności od warunków atmosferycznych 1 cykl wydobywczy trwa 1 lub 2 dni. Tak więc prace wydobywcze w okresie od 1 maja do 5 września są praktycznie prowadzone przez 44 dni. W tym czasie na złożu jest zatrudnionych do 5 ciągników (kołowych bądź gąsienicowych) obsługujących wszystkie maszyny pracujące przy urabianiu złoża. W tym okresie każdy ciągnik pracuje do 10 godzin dziennie. Tak, więc każdy ciągnik w sezonie eksploatacyjnym prze urabianiu kopaliny pracuje około 400 godzin. W tym okresie pracuje także podgarniacz hałd torfowych (maszyna o samodzielnym napędzie spalinowym) formujący hałdy torfowe. W ciągu sezonu eksploatacyjnego podgarniacz pracuje około 50 godzin.

Roboty remontowe pól eksploatacyjnych prowadzone są w okresach po deszczu, kiedy złoże jest zbyt wilgotne dla prowadzenia prac wydobywczych oraz w okresie od 5 września do 30 listopada. Operatorzy maszyn wydobywczych w okresach tych pracują z maszynami do robót remontowych i przygotowawczych. Jednocześnie na jednej zmianie pracuje do 3 operatorów.

Do zespołu prac remontowych należą:

- oczyszczanie rowów zbierających i osuszających (raz na 2 lata) za pomocą koparki gąsienicowej, lub maszyny do kopania rowów (dyskowa) typu DDM

- ścinanie torfu na pasach hałdowania i nawrotów maszyn torfiarskich wraz z przemieszczeniem urobku na pola eksploatacyjne – koparka gąsienicowa, spycharka DT-75B, przyczepa gąsienicowa – corocznie na całej powierzchni przeznaczonej do eksploatacji metodą frezerową

- profilowanie działek eksploatacyjnych – profilarka TPSz-2 z ciągnikiem – corocznie na całej powierzchni przeznaczonej do eksploatacji metodą frezerową

- karczowanie pni – koparka gąsienicowa z osprzętem hakowym – w zależności od potrzeb

- bronowanie lub zaoranie pól eksploatacyjnych na zimę – brona talerzowa lub pług z ciągnikiem – corocznie na całej powierzchni przeznaczonej do eksploatacji metodą frezerową

Oprócz w/w prac, na wyrobiskach w zależności od potrzeb są prowadzone bieżące remonty torów kolejki wąskotorowej, prace przy usuwaniu korzeni z pól eksploatacyjnych, oraz prace związane z udrażnianiem przepustów na rowach.

Wszystkie te prace wykonuje stała załoga obsługująca również maszyny eksploatacyjne, w czasie przerw w eksploatacji spowodowanych niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, oraz po sezonie eksploatacji.

Przez cały rok tj. przez pięć dni w tygodniu na jedną zmianę, średnio przez 252 dni w ciągu roku, będzie prowadzona odstawa kopaliny. Do zakładu torfowego zlokalizowanego poza obszarem górniczym, będzie transportowany urobiony proszek torfowy za pomocą zestawów składających się z lokomotywki i wózków do przewozu torfu o pojemności 6 m3. Proszek torfowy jest ładowany na wózki za pomocą ładowarki (koparka gąsienicowa z osprzętem przedsiębiernym lub chwytakowym). Przy dostawie kopaliny będą zatrudnione 2 lokomotywki z doczepianymi wózkami i jedna ładowarka.

Biorąc pod uwagę także sezonowość eksploatacji torfu, roczne zapotrzebowanie na paliwo (olej napędowy) dla procujących w zakładzie górniczym maszyn, ciągników i lokomotywek, wyniesie około 60 tys. litrów.

Na terenie planowanego odkrywkowego zakładu górniczego nie wystąpią jakiekolwiek urządzenia wykorzystujące wodę do celów pitnych i przemysłowych. Również przy eksploatacji kopaliny nie wykorzystuje się wody.

Planuje się kontynuację odwodnienia złoża za pomocą otwartej sieci rowów odwodnienia technologicznego.

Jak wspomniano w rozdziale 3, z uwagi na niską wytrzymałość (nośność) podłoża torfowego, maszyny urabiające i do robót remontowych pól torfowych będą się poruszały bezpośrednio po powierzchni wyrobisk wzdłuż rowów odwodnienia technologicznego.

Odstawa kopaliny będzie prowadzona za pomocą istniejącego transportu kolejowego.

Prognozowane ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, oszacowano na podstawie dotychczasowej pracy kopalni, oraz innych kopalń torfu prowadzących eksploatacje metodą powierzchniowa (frezerową).

- Rozwiązania chroniące środowisko

W chwili obecnej na terenie planowanego przedsięwzięcia funkcjonuje odkrywkowy zakład górniczy „Gace-Krakulice-Kompleks A”, na którym jest prowadzona eksploatacja torfu metodą frezerową.

Podstawowym ujemnym wpływem na środowisko eksploatacji złoża torfu metodą frezerową, będzie ubytek kopaliny, a co za tym idzie zmiana ukształtowania terenu. Także teren ten będzie nadal wyłączony z produkcji leśnej i rolnej.

W chwili obecnej na złożu torfu Krakulice-Gać Kompleks A istnieje technologiczna sieć rowów odwadniających na wyrobiskach górniczych. Przez środek złoża przebiega rów główny, który znajduje ujście w rzece Łeba. Do rowu głównego na złożu wpadają rowy zbierające, do których z kolei wody są odprowadzane z rowów zbierających w rozstawie zbliżonym do 20 m. Zakłada się, że wody pochodzące z odwodnienia pól torfowych będą gromadzone w rowie głównym. Część wód jest odprowadzana do istniejących zawodnionych potorfi .

Biorąc pod uwagę to, że odwodnienie złoża torfu jest prowadzone od dość dawna, istniejące obecnie stosunki wodne na przyległych do złoża terenach nie ulegną zmianie. Odwodnienia działa tyko na polach torfowych przeznaczonych do eksploatacji.

Ponadto przedsiębiorca zakłada minimalizację wpływu przedsięwzięcia na przyległe do złoża tereny poprzez zainstalowanie na kanale odprowadzającym wodę do rzeki Łeby dwóch zastawek. Kanał pomiędzy zastawkami będzie pełnił rolę zbiornika retencyjnego, zapobiegającego odwadnianiu w okresie kiedy w kopalni nie będą prowadzone prace eksploatacyjne i remontowe. Nadmiar wód z pól torfowych będzie częściowo odprowadzany na niżej położone tereny przyległe (wcześniej eksploatowane, obecnie zalane wodą), co dodatkowo zmniejszy wpływ odwadniający kopalni na tereny przyległe.

Jak wspomniano wyżej, ujemnego wpływu na środowisko w okresie eksploatacji nie można całkowicie uniknąć, jednak można go zminimalizować poprzez odpowiednią organizację wydobycia, a następnie rekultywację terenów poeksploatacyjnych.

Prowadzenie odkrywkowej eksploatacji złoża torfu spowoduje trwałe przekształcenie powierzchni terenu planowanego przedsięwzięcia i zmianę walorów krajobrazowych. Wyeksploatowanie kopaliny ze złoża spowoduje powstanie potorfi w znacznej części zawodnionych (zbiorników wodnych), o głębokości dochodzącej do 1 m poniżej zwierciadła wody.

Zgodnie z „Uproszczonym projektem zagospodarowania złoża torfu ..” rekultywacja i zagospodarowanie będzie prowadzone po zakończeniu eksploatacji na wyrobiskach. Kierunkiem rekultywacji jest renaturyzacja. W miarę postępu eksploatacji pola eksploatacyjne wymagają pogłębienia rowów osuszających, gdyż minimalna głębokość krzywej depresji musi być utrzymana poniżej 0,5 m od powierzchni skrawanej, aby oderwać się od podsiąkania. Horyzont eksploatacji zaprojektowany jest na rzędnych umożliwiających odwodnienie wyrobisk na czas eksploatacji. Po zakończeniu wydobycia odpływy rowów będą zasypane i nastąpi ponowne zabagnienie terenu sprzyjające rozwojowi roślin torfotwórczych.

Zakład posiada „Projekt techniczny rekultywacji potorfi na złożu „Krakulice-Gać. Kompleks A” opracowany przez mgr inż. Mieczysława Turowskiego.

Jak wykazano wcześniej, projekt ten zakłada rozpoczęcie rekultywacji dopiero po wyeksploatowaniu zasobów przemysłowych kopaliny. Bez ich wyeksploatowania, zabagnienie terenu będzie utrudnione lub nawet niemożliwe.

W świetle nowych badań nad rekultywacja potorfi, należy rozważyć wprowadzenie zmian w „Projekcie..rekultywacji…” ,w szczególności dotyczących pozostawienia części rowów odwadniających (po zasypaniu ich odpływów) jako małych zbiorników retencyjnych i ostoi dla roślin torfotwórczych. W zależności od wybranego kierunku rekultywacji, płytka sieć rowów  pozostawionych na terenie pokopalnianym, może być użyta jako miejsce introdukcji mchów spahgnowych.

W zależności od wyniku konsultacji z Słowińskim Parkiem Narodowym i sugestii Parku dotyczących przyszłej funkcji terenu kopalni, należy rozważyć  zupełne zrezygnowanie z zaplanowanego w obecnie obowiązującym  „Projekcie … rekultywacji..” wzruszania gruntu w celu przyspieszenia mineralizacji torfu.

W latach poprzednich na działkach o nr ewidencyjnych: 147/11, 147/14 i 147/15, zakończono eksploatacje torfu i przeprowadzono ich rekultywację. Natomiast na działkach o numerach ewidencyjnych: 147/13 i 147/17 nigdy nie prowadzono eksploatacji.

W przypadku natrafienia w trakcie eksploatacji na ślady kultury materialnej, bądź znaleziska paleontologicznego, powiadomieni zostaną: Urząd Gminy w Główczycach, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Marszałek Województwa Pomorskiego i OUG w Poznaniu.

Analizując kontynuację wydobywania kopaliny metodą frezerową,można prognozować wystąpienie niekorzystnych oddziaływań na środowisko, a także należy się spodziewać zmian walorów poszczególnych elementów środowiska, miedzy innymi :

- zmiany w kierunku niekorzystnych przekształceń naturalnego ukształtowania terenu;

- zmiany w zasobach kopaliny – ubytek kopaliny (torfu);

- zmiany w glebach, wodach podskórnych i powierzchniowych poprzez prowadzenie odwodnienia technologicznego złoża;

Ze względu na fakt, iż eksploatacja złoża trwa od połowy lat 50-tych ubiegłego wieku, a przedsiębiorca  nie zamierza rozszerzać terenu górniczego, wpływ przedsięwzięcia na niektóre elementy środowiska jakkolwiek negatywny, to jednak nie zmieni się w porównaniu do stanu z ostatnich kilkunastu lat, lub nawet będzie ulegał zmniejszeniu, wraz z kończeniem eksploatacji na poszczególnych polach technologicznych.

Najprawdopodobniej nie należy się spodziewać zmian w następujących obszarach:

- zmiany w fitocenozach i zoocenozach terenu;

- zmiany stanu czystości powietrza atmosferycznego, poprzez wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zwiększenia zanieczyszczenia środowiska hałasem;

- zwiększenia ryzyka wystąpienia awarii.

Za istotne należy uznać oddziaływania na środowisko prowadzące do przeobrażeń struktur przyrodniczych oraz związane z ryzykiem wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, a w szczególności:

- zagrożenie obniżeniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz naruszeniem harmonii otoczenia, poprzez powstanie częściowo zawodnionego wyrobiska górniczego (zawodnionego potorfia);

- zmiany w środowisku roślinnym wyrażające się m.in. w zanikaniu roślinności naturalnej na rzecz gatunków synantropijnych (obcych), a także pojawieniu się na terenie zawodnionego potorfia roślin wodnych;

- utrzymania na dotychczasowym poziomie wielkości obszarów emisji wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń pochodzących z maszyn pracujących na kopalni oraz lokomotywek odstawy torfu.

Prowadzenie wydobycia torfu wpływa w zróżnicowany sposób na poszczególne komponenty środowiska takie jak: powietrze, powierzchnia ziemi, gleba, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta, rośliny i na ich wzajemne powiązania oraz na ekosystemy i krajobraz.

Zróżnicowanie skutków można usystematyzować, w zależności od:

- trwałości występowania:

  - krótkotrwałe

  - długotrwałe

- odwracalności zjawisk:

- odwracalne

- nieodwracalne

- zasięgu przestrzennego oddziaływania:

- regionalne

- ponadlokalne

- lokalne

Wpływ eksploatacji na powierzchnię ziemi i gleby:

- zmiana ukształtowania powierzchni ziemi – skutki długotrwałe, nieodwracalne i lokalne.

Wpływ eksploatacji na wody powierzchniowe i podziemne:

- obniżenie zwierciadła wody gruntowej poprzez technologiczną sieć odwadniającą – skutki długotrwałe, odwracalne i lokalne;

- spływ zanieczyszczeń punktowych i powierzchniowych do wód powierzchniowych i podziemnych – skutki krótkotrwałe, odwracalne i lokalne.

Wpływ eksploatacji na klimat i jakość powietrza;

- emisja zanieczyszczeń związanych z pracą maszyn kopalni – skutki krótkotrwałe, odwracalne i lokalne;

- hałas z kopalni – skutki krótkotrwałe, odwracalne i lokalne;

- wzrost zagrożenia pożarowego – skutki krótkotrwałe, odwracalne i lokalne.

Wpływ eksploatacji na świat roślin i zwierząt:

- powstanie nowych zbiorowisk kulturowych – skutki długotrwałe, nieodwracalne i lokalne.

Wpływ eksploatacji na krajobraz:

- powstanie wyrobiska górniczego (zawodnionego) – skutki długotrwałe, nieodwracalne i lokalne.

Wpływ eksploatacji na kopalinę:

- wyeksploatowanie kopaliny – skutki długotrwałe, nieodwracalne i lokalne.

Jednakże biorąc pod uwagę dotychczasową pracę kopalni, nie należy się spodziewać znaczącego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, a także na ludzi.

W celu zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia zostaną zastosowane następujące rozwiązania chroniące środowisko:

Rozwiązania techniczne przyjęte w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko:

  - W zakresie redukcji emisji substancji do powietrza atmosferycznego i emisji hałasu:

- odpowiedni dobór maszyn urabiających i do robót przygotowawczych oraz ciągników, koparek i lokomotywek odstawy, o niewielkiej emisji zanieczyszczeń i hałasu, posiadających wysokiej klasy tłumiki;

- eliminację zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu – czyli np. wyłączenie silników urządzeń nie pracujących w danej chwili;

- ograniczenie czasu pracy sprzętu powodującego największy poziom hałasu tylko do pory dziennej godz.: 6÷22;

- nieprzeciążanie maszyn i pojazdów, nieeksploatowanie silników na najwyższych obrotach, gdyż zwiększa to emisję spalin.

  - W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami gruntu i wód podziemnych:

- przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na uniknięcie wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiegnie przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;

- tankowanie maszyn oraz ich remonty będą prowadzone poza obszarem złoża torfu;

- przechowywanie paliw, olei oraz smarów w szczelnych pojemnikach.

Przedsiębiorca górniczy eksploatujący złoże zapewni racjonalne i prawidłowe wykorzystanie zasobów złoża w szczególności przez:

- odpowiednią organizację pracy;

- prowadzenie wydobycia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny związane z nieruchomością gruntową;

- powierzanie funkcji związanych z ruchem zakładu górniczego osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

- podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników, a także podejmowanie właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypadków w przyszłości.

Przedsiębiorca górniczy zapewni ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich w szczególności przez:

- przestrzeganie wyznaczonych granic eksploatacji uwzględniających pasy ochronne;

- utrzymywanie sprzętu technicznego wykorzystywanego do eksploatacji złoża w dobrym stanie technicznym, co pozwoli na zmniejszenie niebezpieczeństwa wystąpienia awarii podczas pracy w obrębie wyrobiska, a tym samym zanieczyszczenia wód gruntowych i ziemi, wykorzystywany sprzęt techniczny winien być dostosowany do warunków geologiczno-górniczych w kopalni;

- zabezpieczenie wyrobiska przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków;

- zminimalizowanie emisji spalin, pyłów i hałasu do powietrza oraz ograniczenie uciążliwości powodowanej przez ten rodzaj emisji wyłącznie do granic terenu górniczego;

- dokonywanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego do eksploatacji złoża wyłącznie na terenie specjalnie wyznaczonego stanowiska posiadającego utwardzone i szczelne podłoże, zabezpieczające przed przenikaniem substancji ropopochodnych do środowiska.

Biorąc pod uwagę dotychczasowa pracę kopalni, oraz pracę innych kopalni torfu wydobywających torf metodą frezerową, nie przewiduje się negatywnego wpływu eksploatacji torfu, na jakość i ilość wód powierzchniowych i podziemnych, oraz nie przewiduje się pogorszenia jakości środowiska atmosferycznego.

Obszernie omówiono oddziaływanie eksploatacji na środowisko w dokumentacji „Ocena wpływu na środowisko zagospodarowania złoża torfu Gace-Krakulice w gminie Główczyce, województwo słupskie” opracowaną przez prof. Henryka Pawłata w 1997 roku.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Wszystkie prace związane z eksploatacją torfu, odstawą kopaliny oraz robotami przygotowawczymi są zmechanizowane. Maszyny pracujące na złożu oraz środki transportu są napędzane silnikami spalinowymi. Pochodzące z pracy silników zanieczyszczenia to:

- Tlenki azotu;

- Tlenek węgla;

- Lotne związki organiczne;

- Dwutlenek siarki ;

- Pył.

Pochodzące z tych maszyn (koparek, lokomotywek, ciągników itp.) zanieczyszczenie powietrza jest znikome. Okresowa praca tych urządzeń nie powoduje przekroczenia norm każdego z zanieczyszczeń, emitowanych w czasie ruchu i przy nawet najniekorzystniejszych warunkach atmosferycznych. Podstawowym działaniem profilaktycznym jest prawidłowa konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie pracującego sprzętu. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych działań ochronnych w tym zakresie.

Hałas i wibracja mogą wystąpić na stanowisku obsługi maszyn urabiających i do prac transportowych. Jednakże biorąc pod uwagę dotychczasową pracę kopalni, wpływ czynników szkodliwych na środowisko jest znikomy.

Podczas eksploatacji złoża torfu metodą frezerową, pracować będą ciągniki kołowe z doczepianymi maszynami urabiającymi torf, koparka i lokomotywka wywożąca urobek z miejsca eksploatacji do zakładu torfowego, powodujące hałas. W godzinach 7÷19 poziom dźwięku maszyn w bezpośrednim ich otoczeniu nie przekroczy 80–90 dB. Maksymalny poziom dźwięków będzie najczęściej krótkotrwały. W miesiącach poza sezonem eksploatacyjnym, pracuje tylko okresowo koparka (ładowarka) i sprzęt transportowy (lokomotywka ze zestawem wózków do przewozu proszku torfowego), wytwarzający dźwięki o niższym natężeniu.

Zakładając, że w odległości l m od maszyny, poziom dźwięku wynosi 90 dB, to na otwartej przestrzeni w odległości 100 m kształtował się on będzie na poziomie 50 dB, a w odległości 200 m - około 40 dB. Barierą w istotnym stopniu ograniczającą i rozpraszającą rozprzestrzenianie się hałasu od pracujących maszyn na tereny przyległe, jest roślinność naturalna porastająca tereny wokół pól eksploatacji torfu. Obszar kopalni otoczony jest zbiorowiskami lasu i zakrzewień.

W trakcie prowadzenia planowanej eksploatacji torfu nie przewiduje się, aby powstały odpady, również nie planuje się składowania żadnych innych odpadów. Całość masy urobionej kopaliny będzie wywożona poza obszar górniczy. Również kopalina nie będzie przerabiana na terenie zakładu górniczego.

Na złożu „Krakulice-Gać Kompleks A” w granicach eksploatacyjnych nadkład nie występuje. Tak, więc na obszarze kopalni nie będą przemieszczane masy ziemne (nadkład).

Niewielkie ilości odpadów, jakie mogą powstać, będą związane z pracą maszyn i urządzeń przy wydobywaniu kopaliny.

Rodzaje odpadów i ich prognozowane ilości, które mogą powstać w trakcie eksploatacji zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) przedstawiono poniżej:

| Lp. | Rodzaj odpadu |  | kod | Charakterystyka, sposób powstawania odpadów | Sposób postępowania | Ilość odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odpady z eksploatacji maszyn i urządzeń: |  |  |  |  |
| 1 | baterie i akumulatory ołowiowe |  | 16 06 01 | Odpady tego typu powstają w wyniku wymiany zużytych akumulatorów w eksploatowanych maszynach i urządzeniach | Gromadzenie w szczelnych pojemnikach (kontenerach) -odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpadów | około 5 szt. |
| 2 | filtry olejowe z maszyn i urządzeń |  | 16 01 07 | Odpady tego typu powstają w ramach eksploatacji silników spalinowych | Gromadzenie w szczelnych pojemnikach (kontenerach) -odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpadów | około 0,02 Mg |
| 3 | zużyte czyściwa i sorbenty olejowe |  | 15 02 02 | Powstają w związku z funkcjonowaniem silników spalinowych itp. | Gromadzenie w szczelnych pojemnikach (kontenerach) -odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpadów | około 0,10 Mg |
| 2 | odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  | 13 02 08 | Odpady tego typu powstają w ramach eksploatacji silników spalinowych | Gromadzenie w szczelnych pojemnikach (kontenerach) -odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpadów | około 0,83 Mg |

Do odpadów niebezpiecznych zgodnie z klasyfikacją odpadów należą:

- baterie i akumulatory ołowiowe – kod :16 06 01;

- filtry olejowe z silników spalinowych – kod: 16 01 07;

- zużyte czyściwa i sorbenty olejowe – kod: 15 02 02;

- odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – kod: 13 02 08;

Powstałe odpady, będą zbierane w sposób selektywny tj. gromadzone w szczelnych pojemnikach i na bieżąco wywożone prze wyspecjalizowane firmy.

Ilości i rodzaje odpadów, oszacowano na podstawie dotychczasowej pracy kopalni.

Jak wspomniano w rozdziale 5, na terenie projektowanego odkrywkowego zakładu górniczego w granicach obszaru i terenu górniczego nie projektuje się jakichkolwiek urządzeń wykorzystujących wodę do celów pitnych i przemysłowych. Również przy eksploatacji torfu nie wykorzystuje się wody. Z tego też powodu nie powstaną ścieki technologiczne.

Zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych na odkrywkowym zakładzie górniczym jest zorganizowane w zakładzie torfowym.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kopaliny na obszarze złoża torfu „Krakulice-Gać Kompleks A” położonego na gruntach miejscowości Gać, gmina Główczyce, nie należy do inwestycji mogących transgranicznie oddziaływać na środowisko.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Teren złoża torfu „Krakulice-Gać. Kompleks A” leży w obszarze Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. W niewielkiej odległości od granic złoża, wzdłuż zachodniej i północnej granicy złoża biegnie granica obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 i granica Słowińskiego Parku Narodowego.

Poza wymienionym wyżej, na terenie planowanej inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu nie występują żadne obiekty i obszary podlegające ochronie, oraz nie występują pomniki przyrody i obszary ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

W dalszej odległości do granic złoża występują:

Rezerwaty:

Bagna Izbickie - otulina			1,40 km;

Las Górkowski			3,87 km;

Bagna Izbickie			4,27 km;

Torfowisko Pobłockie			5,67 km;

Nowe Wicko			6,23 km;

Łebskie Bagno - otulina			11,46 km;

Łebskie Bagno			11,71 km;

Mierzeja Sarbska			11,82 km;

Czarne Bagno			13,33 km;

Jałowce			15,08 km;

Choczewskie Cisy			18,50 km;

Borkowskie Wąwozy			18,66 km;

Pużyckie Łęgi – otulina			21,65 km;

Pużyckie Łęgi			21,72 km;

Grodzisko Runowo			25,15 km;

Długosz Królewski w Łęczynie	28,00 km;

Wielistowskie Źródliska			28,19 km;

Wielistowskie Łęgi			29,00 km;

Obszary chronionego krajobrazu:

Nadmorski 								15,21 km;

Choczewsko-Saliński 								21,04 km;

Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka 	21,33 km;

Pradoliny Redy-Łeby 								21,55 km;

Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki 						28,99 km;

Natura 2000 – obszary ptasie:

Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002	8,80 km;

Lasy Lęborskie PLB220006			21,06 km;

Natura 2000 – obszary siedliskowe:

Ostoja Słowińska PLH220023		0,79 km;

Górkowski Las PLH220045			3,87 km;

Bagna Izbickie PLH220001			4,27 km;

Torfowisko Pobłockie PLH220042		5,67 km;

Mierzeja Sarbska PLH220018		9,84 km;

Łebskie Bagna PLH220040			11,71 km;

Dolina Łupawy PLH220036			15,76 km;

Jeziora Choczewskie PLH220096		26,30 km;

Białogóra PLH220003				28,92 km;

Karwickie Źródliska PLH220071		28,99 km.

- Streszczenie

Obszar planowanego przedsięwzięcia jest obecnie czynnym odkrywkowym zakładem górniczym, gdzie eksploatacja kopaliny jest prowadzona na aktualnym obszarze górniczym „Gace-Krakulice-Kompleks A”, na podstawie decyzji koncesyjnej nr 609/98 (znak: OŚ-II-1-7512/31/97/98) z dnia 28.05.1998 roku, wydanej przez Wojewodę Słupskiego.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przedłużeniu ważności koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża torfu „Krakulice-Gać. Kompleks A” do 2026 roku, na planowanym obszarze górniczym „Gace-Krakulice-Kompleks A/1”, o powierzchni 57,34 ha. Wraz z przedłużeniem ważności koncesji nie zakłada się zmiany technologii eksploatacji torfu, ani rozszerzania dotychczas eksploatowanej powierzchni.

Planowane przedsięwzięcie zachowuje obecne przeznaczenie i zagospodarowanie terenu (odkrywkowa kopalnia torfu). Eksploatacja torfu metodą frezerową, zakłada wydobycie zasobów przemysłowych kopaliny w ilości około 500 tys. m3, przy rocznym wydobyciu około 50 tys. m3.

Zakłada się, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną zbiorniki wodne (zawodnione potorfia), które po rekultywacji i zagospodarowaniu mogą być wykorzystane jako zbiorniki retencyjne, oraz staną się ostoją ptactwa wodnego. Opcjonalnie i w zależności od wyniku konsultacji z  Słowińskim Parkiem Narodowym, potorfia mogą być rekultywowane z myślą o ich powrocie  do ich pierwotnej funkcji   torfowiska wysokiego.

Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na istniejące formy ochrony środowiska kulturowego.

Na terenie, na którym jest usytuowane planowane przedsięwzięcie, wystąpią przekształcenia środowiska typowe dla terenów związanych z eksploatacją kopalin. Wystąpi:

- przekształcenie elementów powierzchni ziemi i krajobrazu;

- ubytek kopaliny (torfu);

- zagrożenie hałasem w trakcie eksploatacji kopaliny;

- zmiany w siedliskach przyrodniczych oraz powstanie nowych siedlisk związanych z powstaniem zawodnionych wyrobisk.

Należy podkreślić, że wydobycie kopaliny na terenie planowanego przedsięwzięcia trwa od wielu lat. Zatem powyższe zagrożenia będą utrzymywać się na poziomie dotychczasowym lub nawet stopniowo maleć wraz z wyeksploatowaniem złóż kopaliny.

Kontynuacja eksploatacji, prowadzona  zgodnie z obowiązującym prawem oraz sztuką górniczą, a następnie właściwa rekultywacja wyrobisk spełniać będzie wymagania w zakresie ochrony środowiska.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że planowana eksploatacja torfu nie będzie oddziaływała niekorzystnie na środowisko naturalne oraz na ludzi.