# PROJEKTOWANIE  I  NADZÓR

76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL. (+48) 694 744 876

NIP  839-144-39-28    REGON  771588708

###### PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

ETAP I

## INWESTOR:  			GMINA GŁÓWCZYCE

ADRES INWESTORA: 	GŁÓWCZYCE  ul. KOŚCIUSZKI 8

ADRES OBIEKTU:  	GOSTKOWO obręb: STOWIĘCINO,

gmina: GŁÓWCZYCE,

działkinr 213,221

KAT. OBIEKTU:			XXV

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawa Budowlanego (Dz.U.2018.0.1202) niniejszym oświadczam, iż opracowany projekt budowlany wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAŁ :

Inż. Kazimierz Ziółkowski

Uprawnienia bez ograniczeń do projektowania dróg

POM/0143/OWOK/03

SŁUPSK,lipiec 2020

SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa  									s. 01

- Spis treści										s. 02

- Opis techniczny								s. 03 – 06

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia						s. 07 – 13

- Informacje o obszarze oddziaływania projektowanych obiektów		s. 14 –16

- Uprawnienia projektowe – inż. Kazimierz Ziółkowski		s. 17 – 18

- Zaświadczenia – izba –inż. Kazimierz Ziółkowski		s. 19

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Rys. nr 1  -  Projekt zagospodarowania – plansza 1

Rys. nr 2  -  Projekt zagospodarowania – plansza 2

Rys. nr 3  -  Projekt zagospodarowania –plansza3

Rys. nr 4  -  Przekroje poprzeczne drogi

Rys. nr 5  -  Profil drogi –odcinki  A – B , A – C

Rys. nr 6  -  Profil drogi –odcinek A – D ( 0,00-300,00 m)

Rys. nr 7  -  Profil drogi –odcinek A – D ( 300,00-503,00 m)

OPIS TECHNICZNY

#### Temat opracowania

#### Projekt przebudowy drogi gminnej Gostkowo obręb Stowięcino, gmina Główczyce na działkach nr 213, 221

- Podstawa opracowania

- zlecenie  inwestora

- podkład sytuacyjno wysokościowy

- wizja lokalna

- uzgodnienia z inwestorem

- Wypis i wyrys z planu

- Warunki gruntowo – wodne

- W miejscu robót występują piaski drobne i średnie gliniaste – średnio zagęszczone i są to proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna pierwsza.

- W poziomie ukształtowania woda nie występuje.

- Stan istniejący

Droga gminna w m. Gostkowo obręb Stowięcino będąca przedmiotem opracowania jest elementem układu komunikacyjnego wsi. Droga gminna ma duże znaczenie w obsłudze komunikacyjnej ruchu lokalnego i dojazdu do pól.

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających jest zmienna. Droga posiada nawierzchnię żwirową. Zjazdy z drogi gminnej są nieurządzone pod względem drogowym. Droga jest w złym stanie technicznym. W pasie drogowym występuje uzbrojenie – kanalizacja sanitarna i deszczowa, kable elektryczne i telekomunikacyjne, wodociąg oraz przyłącza wodociągowe.

- Stan projektowany

  - Rozwiązanie sytuacyjne

Plan sytuacyjny drogi opracowano w skali 1:500. Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi  gminnej obręb Stowięcinie. Długość projektowanego ciągu komunikacyjnego do przebudowy wynosi łącznie 690,00m, podzielona na trzy odcinki: A - B długości 35,00 m, A – C długości 152,00 m, A – D długości 503,00 m. Projektuje się szerokość jezdni 4,0 z betonu plus po 0,5m z kruszywa łamanego – łączna szerokość 5,0 m; na odcinku 100,0 m dodatkowo z jednostronnym krawężnikiem betonowym najazdowym – łączna szerokość 5,15m.

Parametry przebudowy drogi wyznacza szerokość pasa drogowego.  W projekcie założono zachowanie istniejącego zadrzewienia.

Na planie sytuacyjnym drogi w skali 1:500 wyznaczono oś drogi;  spadek podłużny wyznacza obecna nawierzchnia i nie ulegnie zmianie. Przyjęte rozwiązanie komunikacyjne przebudowy drogi gminnej poprawi funkcjonalność ruchu, zapewnia właściwa obsługę terenów i działek przyległych pod względem drogowym oraz zapewnia bezpieczeństwo ruchu. Możliwości przebudowy istniejącej drogi jest uwarunkowana zagospodarowaniem istniejącym w terenie. Przebudowa drogi poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne.

  - Rozwiązania wysokościowe

Wysokościowo niweleta projektowanej nawierzchni drogi jest wytrasowana w ścisłym nawiązaniu do niwelety istniejącej nawierzchni drogi oraz do zjazdów na przyległe działki.

Spadek podłużny istniejący ok. 0,3%, załamania niwelety łagodzi się łukami pionowymi wklęsłymi R=300 m i R=1000 m i łukami pionowymi wypukłymi R=1000 m, R=2500 m i R=5000 m. Spadek poprzeczny jezdni projektuje się jednostronny 2%. Przekroje poprzeczne drogi wykonano w skali 1:50, w których pokazano spadki poprzeczne i elementy konstrukcyjne nawierzchni.

  - Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, Załącznik Nr 5 p.5.3.1.a.

Dane projektowe :

- ulica klasy L

- obsługa ruchu lokalnego

- kategoria ruchu KR-1,

- grupa nośna podłoża G3

- głębokość przemarzania 1,0 m

- odwodnienie poprzez istniejący pobocza.

Przyjęta konstrukcja nawierzchni drogi:

- 20 cm– beton klasy C25/30

- 10 cm –warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego o granulacji 0-31,5mm

- Istniejący nawierzchnia

  - Technologia

Na odcinku 50% projektowanej drogi należy wykonać korytowanie z wywózką urobku na odległość do 5 km. Istniejącą nawierzchnie wyrównać kruszywem łamanym 0,00 – 31,50mm – warstwa gr. 10cm. Warstwę nawierzchni betonowej wykonać w szalunku, dylatacje wykonać przez nacięcie co 4,5m szczeliny wypełnić masą elastyczną. Beton układać przez wibrowanie łatą wibracyjną. Krawężniki najazdowe na odcinku 100m w miejscowości po jednej stronie drogi na ławie betonowej wyszalowanej z betonu C25/30. W miejscach zjazdów na posesje w obrębie działek drogowych; wyrównać kruszywem łamanym.

  - Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni z wód powierzchniowych projektuje się spadkami podłużnymi i poprzecznymi na istniejące pobocze działki drogowej

  - Ochrona obszarów zainwestowania

Projektowany zakres inwestycji przebudowa drogi gminnej  na działkach nie znajduje się na terenie obszarów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, wystąpienia wibracji, wystąpienia promieniowania jonizującego i wytwarzania ścieków.

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć o których mowa w art.59 ust. 1, pkt 1-2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami)

- UWAGI KOŃCOWE

- Wysokościowo projektowana niweletę drogi dowiązać do reperu państwowego, a wytyczenie powierzyć uprawnionemu geodecie.

- Roboty wykonać zgodnie z normami wykonania poszczególnych elementów robót, opisem w części „technologia nawierzchni”

- Przy wykonywaniu wykopów w strefach zalegania uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność.

PROJEKTOWAŁ :

inż. Kazimierz Ziółkowski

Uprawnienia bez ograniczeń do projektowania dróg

POM/0143/OWOK/03

# PROJEKTOWANIE  I  NADZÓR

76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL. (+48) 694 744 876

NIP  839-144-39-28    REGON  771588708

###### BEZPIECZEŃSTWO

###### I OCHRONA ZDROWIA

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

GOSTKOWO

## INWESTOR:  		GMINA GŁÓWCZYCE

ADRES INWESTORA: GŁÓWCZYCE  ul. KOŚCIUSZKI 8

ADRES OBIEKTU:        GOSTKOWO obręb STOWIĘCINO,

gmina GŁÓWCZYCE

działki nr 213, 221

PROJEKTOWAŁ :

Inż. Kazimierz Ziółkowski

Uprawnienia bez ograniczeń do projektowania dróg

POM/0143/OWOK/03

SŁUPSK,lipiec 2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Podstawa opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) - art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 22

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

- Dane ogólne

Działki drogowe 213, 221położone są w zainwestowanej części miejscowości Gostkowo. Wnioskowane działki sąsiadują z zabudową mieszkaniową i gospodarczą oraz terenem rolnym.

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających jest zmienna. Droga  posiada nawierzchnie  – z kruszywa łamanego i żużlu. Zjazdy z drogi gminnej są nieurządzone pod względem drogowym. Droga jest w złym stanie technicznym.

- Zakres robót

Opracowanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu oraz poboczy z kruszywa łamanego.

Kolejność wykonywania robót

- Korytowanie gruntu

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa

- Wykonanie warstwy nośnej z betonu

- Wykonanie ukształtowania i wywóz ziemi

- Wykaz istniejących obiektów

Działki nr 213, 221to działki drogowe.

- Elementy zagospodarowania działki, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie terenu

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

- Potrącenie przez pojazdy poruszające się w pasie drogowym i przez maszyny drogowe

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- czas wystąpienia – przez cały okres robót.

- Wykopy

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrożenia - upadek do wykopu, zasypanie w wykopie, uderzenie wysięgnikiem koparki, uderzenie odłamkami urobku

- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia oraz zasypywania wykopów.

- Urazy przy rozładunkach materiałów

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrożenia – uderzenie spadającym przedmiotem, przygniecenie dostarczanym materiałem

- czas wystąpienia – podczas rozładunku materiałów.

- Uraz wywołany użytkowaniem elektronarzędzia

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrożenia – porażenie prądem, mechaniczne uszkodzenie ciała

- czas wystąpienia – podczas całego okresu robót

- Porażenie prądem z napowietrznych linii energetycznych

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrożenia – zahaczenie o linie wysięgnikiem koparki, dźwigu bądź skrzynią wywrotki

- czas wystąpienia – przez cały okres robót.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Personel techniczny i pracownicy powinni posiadać zaświadczenia  o aktualnym przeszkoleniu z zakresu BHP, dotyczy to w szczególności prac na wysokościach, montażu i demontażu rusztowań.

Na każdym stanowisku przed nowym zadaniem przeprowadzić szkolenie stanowiskowe.

Przed każdym zadaniem z pracownikami należy dokładnie omówić problematykę i sposób wykonania robót ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom

Opracować projekt WRI, to jest Wytyczne Realizacji Inwestycji przez wykonawcę robót:

- Ogrodzenie szczelnie budowy,

- Drogi dojazdowe do placu budowy i na terenie wykonywania robót,

- Oznaczenie stref niebezpiecznych i stref pracy sprzętu mechanicznego,

- Oznaczenie stref składowania, szczególnie materiałów i preparatów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

- Rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego,

- Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

- Lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.

- Obowiązki nadzoru i pracowników przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie budowy.

- Obowiązkiem kierownika budowy i kierownika robót jest:

  - zapoznanie się z projektem technicznym i organizacji robót dotyczącym;

- sposobu prowadzenia robót,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urządzeń podziemnych a w szczególności instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wód gruntowych i sposobu odwodnienia wykopów

  - omówienie z brygadami trasy przebiegu urządzeń podziemnych i naziemnych oraz oznakowanie ich wyraźnie na terenie prowadzenia robót

  - określenie bezpiecznej ich odległości od rusztowań,

  - dokonania oceny zgodności prowadzenia robót z dokumentacja techniczna,

  - wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych lub w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.

- Obowiązkiem majstra i brygadzisty jest:

  - dobór właściwych narzędzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

  - odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczeń,

  - instruowanie pracowników o bezpiecznych metodach pracy,

  - nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP,

  - wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych lub w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

  - być dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

  - posiadać orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczącym stanu zdrowia,

  - używać odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem.

- Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczęciem robót według PN 18002 jest akceptowalna i na poziomie ryzyka małego w skali pięciostopniowej. Bazowana na założeniu spełnienia wyżej opisanych deklarowanych i możliwych do spełnienia wymagań formalno-prawnych.

Ocenę wykonano według stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczęciem robót, zakładając przy przewidywaniu zagrożeń przeciwdziałanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urządzeń budowlanych do wymogów formalno-prawnych polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocenie poddano:

      - Organizacje robót i prac.

      - Zasoby ludzkie.

      - Sprzęt i maszyny.

      - Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

      - Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrożeń i oceny ryzyka.

W trakcie postępu robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na nowopowstałe zagrożenia i problemy zmierzające do zmniejszenia ewentualnych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

- Postępowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofę budowlaną uważa się niezamierzone gwałtowne zniszczenie wykonywanego obiektu budowlanego lub jego części jak również zniszczenie konstrukcyjnych elementów rusztowań lub innych pomocniczych elementów.

W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowiązany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych.

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstał w wyniku katastrofy.

- niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie właściwych organów nadzoru budowlanego.

- powołać niezwłocznie komisje w celu ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy.

- po otrzymaniu protokołu z prac komisji przystąpić do likwidacji skutków katastrofy.

# PROJEKTOWANIE  I  NADZÓR

76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL. (+48) 694 744 876

NIP  839-144-39-28    REGON  771588708

##### INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

GOSTKOWO

## INWESTOR:  		GMINA GŁÓWCZYCE

ADRES INWESTORA: GŁÓWCZYCE  ul. KOŚCIUSZKI 8

ADRES OBIEKTU:        GOSTKOWO obręb STOWIĘCINO

gmina GŁÓWCZYCE

działki nr  213, 221

Projektant:

Inż. Kazimierz Ziółkowski

Uprawnienia bez ograniczeń do projektowania dróg

POM/0143/OWOK/03

### SŁUPSK, lipiec 2020

  - PODSTAWA OPRACOWANIA:

- art.34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

- projekt zagospodarowania sporządzony na mapie sytuacyjno — wysokościowej do celów projektowych,

- przepisy odrębne,

- wizja lokalna w terenie.

  - INFORMACJE PODSTAWOWE

Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, należy rozumieć  „...teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu", czyli innymi słowy jest to teren, który po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (należy wziąć pod uwagę funkcję, formę, wysokość, konstrukcję i inne jej cechy charakterystyczne) może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenia dopływu światła dziennego a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Ponadto należy pamiętać, że obszar oddziaływania wychodzący poza obszar działki może dotyczyć nie tylko samych budowanych obiektów, ale i urządzeń z nimi związanych np. lokalizacji szamba, studni, drenażu rozsączającego z przydomowej oczyszczalni ścieków itp.

  - USTALENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

DLA OMAWIANEJ INWESTYCJI USTALONO:

- wszystkie prace związane z budową przedmiotowych obiektów będą się zamykać w granicach działek nr 213, 221

- teren objęty inwestycją jest położony poza obszarem NATURA 2000,

- zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektów nie będzie miało miejsca,

- uciążliwości dla terenów przyległych powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie nie występują,

- projektowane obiekty budowlane nie naruszają stosunków wodnych powierzchniowych i podziemnych w sposób mający wpływ na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne działek przyległych,

- brak skutków w ograniczaniu zagospodarowania terenów sąsiednich.

  - Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu kulturowego:

- Działki nr 213, 221 niesą zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody,

- planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)

- należy spełnić wymagania Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami);

  - Podsumowanie

W świetle powyższego informuję, iż obszar oddziaływania zamierzonej inwestycji, to jest przebudowy drogi gminnej zamknie się w granicach działki objętej inwestycją - tj. działeknr213, 221– m. Gostkowo obręb Stowięcino gmina Główczyce.